JRX8152

蓄电池组充放电一体机

# 技

# 术

# 规

# 范

# 书

深 圳 精 瑞 翔 科 技 有 限 公 司

shenzhen jingruixiang technology co., ltd.

JRX8152蓄电池组充放电一体机

产品介绍

JRX8152蓄电池组充放电一体机集充电、放电、单体检测、在线监测和活化五合一体，一机多用。减少企业成本，降低维护人员的劳动强度，为蓄电池和UPS电源维护提供全面科学的检测手段。

产品功能

  实时在线监控功能：实时在线监测、显示所有测试数据：电流、电池组电压、单体电池电压、时间、容量等，同时将数据存贮并传送至PC机,显示并打印各种图表。

  自动放充电功能：设定放/充电的电流、时长、容量及其电压的高限、低限，可以循环一次放电、充电过程。

  电池活化功能：设定放充电循环次数，可对蓄电池组进行活化。

  自动停机功能：在下列条件任意一条满足时自动停止放/充电：时间到、容量到、单体电池保护电压到以及整组电池保护电压到。

  保护功能：如有电压异常情况发生，自动停止充电或放电。

  电压、电流显示值的校准修正功能：主要校准电池组总电压、电流和单体电池电压。

  U盘数据转贮功能：充电、放电、自动放充或者电池活化结束后，可把采集的数据转存到U盘，再由U盘将放/充电采集的数据转存到PC机中，经配套的数据处理软件处理后，显示、打印各种图表。为判别整组或单体电池的优劣提供科学的依据。

  RS232接口通讯：实现计算机实时监测或充电、放电、自动放充或者电池活化结束后的数据转存。

产品特点

  集充电、放电、单体检测、在线监测和活化五合一体，功能齐全，一机多用。

  智能三阶段充电、恒流放电、实时在线巡回检测每个单体电池参数。

  功耗元件采用新型PTC陶瓷电阻，安全，无红热现象，寿命长。

  单片机至U盘数据转存技术的应用，解决了大容量数据存贮问题。

  充/放电结束，数据经U盘转存或经RS232接口上传计算机后台处理后可自动生成各种图表，电池性能一目了然。

  便携式设计，方便流动性强的用户使用。

技术参数

| 项 目 | 参数范围 | 参数精度 |
| --- | --- | --- |
| 放电总电压 | 48V:10～60V | 分辩率10mV 精度0.1V |
| 充电总电压输出 | 48V:43～60V | 分辩率10mV 精度0.1V |
| 充放电单体电压 | 0.000V～16.00V | 分辩率1mV 精度10mV |
| 充放电电流 | 0～150A | 分辩率0.1A 精度1A |
| 工作电源 | 交流三相四线380V |  |
| 接入负载电压 | 48V |  |
| 充放电时间 | 0～99小时59分 |  |
| 冷却方式 | 强制风冷 |  |
| 放电负载 | PTC 陶瓷电阻 |  |
| 显示方式 | 中文LCD |  |